A) PROGRAMARE:

• Standard

- Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele A și B de pe telecomanda un1a4l până când LED-ul începe să clipească; eliberați-le.

- Așezați telecomanda originală, ca în figura 2, și apăsați tasta de pe telecomanda originală care urmează să fie duplicată, până când LED-ul telecomenzii un1a4l începe să clipească rapid.

- Cu LED-ul telecomenzii un1a4l clipind, apăsați tasta unde doriți să programați butonul duplicat; LED-ul se stinge.

P.S.: Pentru a programa celelalte taste, repetați procedura anterioară.

• BFT

- Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele A și B de pe telecomanda un1a4l până când LED-ul începe să clipească; eliberați-le.

- Așezați telecomanda originală ca în figura 2 și apăsați tasta de pe telecomanda originală care urmează să fie duplicată, până când LED-ul telecomenzii un1a4l rămâne aprins fix; eliberați tasta.

- Transmiteți codul sursă al telecomenzii originale apăsând simultan butoanele 1 și 2 (la modelele vechi, țineți apăsat doar butonul de dedesubt, de pe spatele telecomenzii); LED-ul începe să clipească rapid, apoi se oprește.

- Cu LED-ul telecomenzii un1a4l clipind, apăsați tasta unde doriți să programați butonul duplicat; LED-ul se stinge.

• FAAC și GENIUS (MASTER)

- Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele A și B de pe telecomanda un1a4l până când LED-ul începe să clipească; eliberați-le.

- Așezați telecomanda originală ca în figura 2 și apăsați tasta de pe telecomanda originală care urmează să fie duplicată, până când LED-ul telecomenzii un1a4l începe să clipească.

- Apăsați butoanele 1 și 2 de pe telecomanda originală până când LED-ul acesteia rămâne aprins fix; eliberați-le, apoi apăsați butonul din spate (BACK). LED-ul telecomenzii un1a4l începe să clipească rapid; eliberați butonul.

- Cu LED-ul telecomenzii un1a4l clipind, apăsați tasta unde doriți să programați butonul duplicat; LED-ul se stinge.

• V2

- Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele A și B de pe telecomanda un1a4l până când LED-ul începe să clipească; eliberați-le.

- Așezați telecomanda originală ca în figura 2 și apăsați tasta de pe telecomanda originală care urmează să fie duplicată, până când LED-ul telecomenzii un1a4l începe să clipească.

- Apăsați butonul 1 de pe telecomanda originală, apoi tasta de pe un1a4l; LED-ul un1a4l începe să clipească rapid, apoi se oprește.

- Cu LED-ul telecomenzii un1a4l clipind, apăsați tasta unde doriți să programați butonul duplicat; LED-ul se stinge.

B) Inrolarea DE LA UNITATEA CENTRALĂ ORIGINALĂ:

- Prin funcția ALSO (vezi mărcile în tabel)

- Apropie-te de receptorul original.

- Apasă simultan și menține apăsate butoanele C și D ale telecomenzii uni4all până când LED-ul se stinge; apoi eliberează butoanele.

- În timp ce LED-ul clipește rapid, apasă butonul programat. Așteaptă până când LED-ul încetează să mai clipească.

- Pentru celelalte mărci, vizitează pagina web: www.rfblackone.com